| 项目名称 |  | 青岛炬宏精密钢管有限公司职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛炬宏精密钢管有限公司 |
| 地理位置 |  | 山东省青岛平度市 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 姜经理 |
| 项目简介 |  | 青岛炬宏精密钢管有限公司成立于1996年，系私营有限公司。公司单层精密钢管生产项目位于同和街道办事处姚家村，公司电镀项目位于平度同和街道办事处王家站北街10号，主要产品为镀锌（铜）单层精密钢管，年产1100吨，公司现有员工39人。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | a）化学毒物 本次评价对可溶性镍化合物、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、甲醇分别进行了检测，所检岗位化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。 b）噪声 本次评价对噪声进行了测量，所检电镀车间上下料工、电镀线巡检工、包装工和机加工车间纵剪工、焊点打磨工、高频焊接工接触噪声的40小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求，其余工种接触噪声的40小时等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 电镀车间上下料工、电镀线巡检工、包装工接触噪声超标原因：一是电镀车间电镀线设备上料和下料时噪声较大，电镀车间包装位与电镀线之间无障碍遮挡，受上下料噪声影响较大，二是劳动者作业时间过长（11.5h/班）。 机加工车间纵剪工、焊点打磨工、高频焊接工接触噪声超标原因：一是纵剪机组和制管机组正常运行时设备固有噪声较高，二是劳动者作业时间过长（11.5h/班）。 c）所检高频焊接工接触高频电磁场未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 青岛炬宏精密钢管有限公司制定了职业卫生管理相关制度，设置了必要的职业病防护设施，为噪声作业岗位的员工发放了耳塞，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了职业性健康监护制度，并定期组织职工进行职业健康检查，公司制定了应急救援预案，在采取本报告建议后，用人单位的职业卫生管理现状基本符合《中华人民共和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）的要求。 对于尚需完善和改进的不足之处，用人单位应根据本次评价检测结果和评价结果，结合企业职业卫生管理和现场实际情况，按本报告提出的建议进行改进。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |