| 项目名称 |  | 青岛展辰新材料有限公司职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 用人单位名称 |  | 青岛展辰新材料有限公司 |
| 地理位置 |  | 山东省青岛平度市 |
| 用人单位联系人 |  | 蔺余良 |
| 项目简介 |  | 青岛展辰新材料有限公司立足山东半岛，辐射华北和东北地区，是山东地区最大的民用涂料生产企业，也是展辰达涂料集团旗下继深圳、上海、北京之后正式投产的第四个生产基地，公司拥有集团“富臣”、“展辰”、“经典”、“总督”四大品牌使用权，主要以研发、生产、销售高档环保家具漆为核心业务，同时兼顾生产销售装修漆和建筑涂料，公司秉承“创新、和谐、共同成长”的核心企业文化，成分利用展辰涂料集团的优势技术资源、强势品牌资源和市场网络资源。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | 王文超 |
|  | 时间 | 2017.7 |
|  | 用人单位陪同人 | 蔺余良 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | （1）粉尘 本次评价对青岛展辰新材料有限公司工作场所其他粉尘、电焊烟尘进行了检测，其他粉尘和电焊烟尘检测结果未达到行动水平，均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。 （2）化学毒物 本次评价对甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、异丙醇、乙酸戊酯、硫酸、盐酸、磷酸、甲醇分别进行了检测，其中定点检测结果中油漆生产线投料口的二甲苯和乙酸乙酯超标，油漆生产线平台分散机、搅拌岗位和稀释剂生产线的搅拌桶的二甲苯超标。个体检测结果中油漆生产线包装工接触的二甲苯和乙酸丁酯超标，其余各点位和各工种的有害化学物质的检测结果未达到行动水平，均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。 针对超标点位，企业对车间通风进行了整改，整改后2017年8月24日对超标点位进行复测，复测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。 （3）噪声 本次评价对噪声进行了测量，各工种接触的噪声均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求，其中油漆生产线和稀释剂生产线各岗位噪声测量值均为80dB以上，属于噪声作业岗位。 （4）工频电场 本次评价对工频电场进行了测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 （5）电焊弧光 本次评价对电焊弧光进行了测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 青岛展辰新材料有限公司制定了职业卫生管理相关制度，设置了必要的职业病防护设施，根据工人的岗位特点发放了个人使用的职业病防护用品，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了劳动者职业卫生监护及其档案管理制度，并定期组织职工进行职业健康检查，青岛展辰新材料有限公司根据该项目特点制定了职业病危害应急救援预案与管理制度，该项目的职业卫生管理现状基本符合《职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》的要求，该项目的职业病防治现状基本符合国家相关法律法规的要求。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |