| 项目名称 |  | 青岛平度泰隆自动化设备厂职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛平度泰隆自动化设备厂 |
| 地理位置 |  | 山东省青岛市平度蓼兰镇高平路22号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 焦俊英 |
| 项目简介 |  | 青岛平度泰隆自动化设备厂是一家专业生产畜牧养殖设备、建筑五金系列产品、物流设备、园艺五金产品的公司，产品出口美国、德国、法国、澳大利亚、丹麦等欧美地区20多个国家。公司设在山东省青岛市平度蓼兰镇高平路22号，交通十分便利。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | （1）化学有害因素 经整改后所检岗位和工种的各化学毒物浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。 整改前超标原因分析： 1）车间长期处于密闭状态，不定时进行自然通风； 2）酸雾吸收器电机功率偏小，不能有效将盐酸酸雾浓度降至《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定限值要求以下。 复测后镀锌车间（北）镀锌工以及镀锌车间（北）镀锌工接触盐酸浓度已达到行动水平（＞50%OEL），仍处于较高浓度，应做好其个体防护和职业健康监护。 （2）粉尘 所检各岗位和工种的粉尘浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。 （3）噪声 所检各工种接触噪声的40小时等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 剪料车间切割机操作工、剪板机操作工，制件车间冲床操作工、折弯机操作工、钻床操作工，焊接车间焊接打磨工接触40h等效A声级噪声强度虽未超标，但属于噪声作业（LEX,W＞80dB（A））。 （4）紫外辐射 所检焊接打磨工接触紫外辐射强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 青岛平度泰隆自动化设备厂制定了职业卫生管理相关制度，设置了必要的职业病防护设施，为接触粉尘和噪声作业岗位的员工发放了防尘口罩和耳塞，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了职业性健康监护制度，并定期组织职工进行职业健康检查，公司制定了应急救援预案，每年组织有资质机构进行职业病危害因素定期检测，但缺少盐酸泄漏以及酸洗池应急事故专项应急预案，配发的防毒面具不能达到吸附盐酸的效果，缺少浴室、存衣柜等辅助用室，同时现场缺少职业卫生公告栏等，以上方面尚需完善。 对于尚需完善和改进的不足之处，用人单位应根据本次评价检测结果和评价结果，结合企业职业卫生管理和现场实际情况，按本报告提出的建议进行改进。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |