| 项目名称 | 瑞士海斯特螺旋离心泵生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 海斯特（青岛）泵业有限公司 |
| 建设地点 | 即墨市服装工业基地华山三路以东，孔雀河四路以北 |
| 验收监测调查单位 | 青岛环湾检测评价股份有限公司 |
| 建设单位联系人/电话 | 张明彩/15853275269 |
| 公示时间 | 2018.3.2-2018.4.6 |
| 项目简介 | 海斯特（青岛）泵业有限公司主要从事螺旋离心泵生产，原址位于青岛市市北区合肥路 678 号，为响应老城区企业搬迁改造的号召，公司决定于即墨市服装工业基地华山三路以东，孔雀河四路以北新征地 31243m2 用于新厂区的建设，本项目总投资 13500 万元，建筑面积约 23000m2，其建设内容包括生产车间、综合办公楼、服务楼、传达室各一座。 |
| 建设项目产生的主要污染物及处理措施 | 废水：项目污水主要为生活污水，项目年用水量约为 2106t/a；生活污水产生量约为 1790t/a，生活污水经化粪池处理后（食堂废水先经隔油处理）排入市政污水管网，最终进入即墨市污水处理有限公司处理。 废气：本项目共设置2条喷漆流水线，设置了2套“折板过滤装置+等离子电场+活性炭吸附装置”对喷漆及固化废气进行处理，经两根15m高排气筒排放。本项目设有1条静电喷涂流水线，采用静电粉末喷涂，在专用喷粉间内进行。喷粉过程中洒落的喷粉使用收集器回收循环使用，少数洒落的喷粉收集后经“滤筒除尘器+滤芯”+活性炭吸附+等离子电场处理后，与1#喷底漆流水线产生的废气一并通过一根 15m 高的排气筒排放。本项目食堂油烟废气经集气罩收集并经油烟净化设施净化处理后经专用烟道高于屋顶1.5m 排放。 噪声：项目噪声主要是车床、加工中心、风机等设备运行过程中产生的，为了减少噪声影响，企业采取了：在设备选型上选用了低噪声设备，主要产生噪声的设备均位于室内，车间密闭式生产；设备基础设置减振；绿化带隔声等措施，隔声、减振措施后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西侧临华山三路能够满足 4类标准。 固废：建立了危废暂存间，并与鑫广绿环再生资源股份有限公司签订了委托处理协议。一般固废也有暂存筐收集。餐厨废弃物和生活垃圾均由市政定期处理。 |
| 验收结论与建议 | 项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求，本次验收合格。 |