| 项目名称 |  | 青岛恒海精密铸造有限公司职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛恒海精密铸造有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛平度市明村镇辛安南村东侧 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  |  |
| 项目简介 |  | 青岛恒海精密铸造有限公司位于青岛平度市明村镇辛安南村东侧，公司成立于2006年10月，占地面积28668平方米，总投资1200万元，公司年加工铸钢件15000件。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 职业病危害因素：粉尘（煤尘、矽尘、电焊烟尘、其他粉尘）、化学毒物（石蜡烟、氨、邻苯二甲酸酐、苯、甲苯、二甲苯、锰及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、二氧化硫）和物理因素（高温、电焊弧光、噪声）。 本次评价检测对其他粉尘、电焊烟尘、煤尘和矽尘进行了检测，检测结果显示：所检岗位中砂铸车间覆膜砂操作工接触的矽尘检测结果不符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求，其他岗位工人接触的粉尘浓度符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。 本次评价检测对石蜡烟、氨、邻苯二甲酸酐、苯、甲苯、二甲苯、锰及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、二氧化硫共11种化学毒物进行了检测，检测结果显示：所检岗位中蜡模车间涂料工接触的氨不符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求，其他岗位工人接触的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。 本次评价检测对噪声进行了测量，测量结果显示：所测清砂车间打磨工、风镐操作工和气割工接触噪声的40小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求，其余岗位接触的噪声40小时等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 本次评价对电焊工接触的电焊弧光进行了测量，其测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 本次评价对高温进行了测量，其测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 企业在建设过程中采用了防尘、防毒、防噪声、防高温等职业病危害防护设施；制定了一系列职业卫生管理制度和操作规程；按相关规定发放了个人使用的职业病防护用品；对接触职业病危害因素的工人进行了职业健康检查；工作场所设置了相关的辅助用室，部分醒目位置设置了警示标识和警示说明。但仍存在不足，如部分岗位照度不合格、部分工人接触粉尘、氨、噪声超标、防护设施设置不全，未留有检维修记录、未设置应急救援设施、体检人数不足，体检项目不全、配发不全，工人均未佩戴耳塞、未设置浴室和更衣室、未每三年进行一次现状评价、未进行演练、未设置公告栏；现场警示标识设置不全等。企业应针对职业卫生管理方面的不足根据本次评价的建议进行整改。整改后，企业的职业卫生管理、职业病防护设施的设置等符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规的要求。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |