| 项目名称 |  | 青岛宏鑫达纺织科技有限公司八万锭/年纺织项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛宏鑫达纺织科技有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛西海岸出口加工区欧洲路5号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 丁璘 |
| 项目简介 |  | 青岛宏鑫达纺织科技有限公司于2012年6月成立，为台湾澳法人独资，股东为宏力国际集团有限公司，主要经营范围为高档纺织品及纺织品原料的生产、加工和销售。公司2012年于青岛西海岸出口加工区内，大洋洲路以西、欧洲路以北的规划工业用地，新建“八万锭/年纺织项目”，以达到年产棉纱八万锭/年的生产能力。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | 王文超 |
|  | 时间 | 2016.6 |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 | 丁璘 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | （a）棉尘 该项目存在棉尘的岗位主要为清棉、梳棉、纺纱，对这些岗位的粉尘进行检测，各岗位棉尘短时间检测结果和各工种个体检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分》（GBZ2.1-2007）的限值要求。 （b）噪声 经测量，该项目生产车间除去实验室和回花处，其余各岗位噪声测量结果大于80dB，为噪声作业岗位，另外纺纱机巡检工接触噪声的8h等效声级超过了《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的限值要求，其余各工种接触噪声的8h等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的限值要求。 超标原因分析： 纺纱机运行固有噪声值较大，且设备数量较多，噪声强度存在叠加效应，另外纺纱机巡检工岗位接触时间较长，导致纺纱机巡检工接触噪声的8h等效声级超标。 （c）高温 在高温季节对该项目高温作业岗位清棉机、梳棉机、纺纱机、并条机进行了高温测量，测量的结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 通过对本项目试运行情况、现场职业卫生调查、职业病危害因素检测结果、职业健康检查结果等进行综合分析，项目在试运行过程中，采取了防尘、防噪声等措施，并制定了职业卫生管理制度，如能在运行过程中落实本报告提出的建议，严格执行各项职业卫生规章制度，可以达到控制工作场所职业病危害、保护工人健康的目的。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | 专家组同意通过该《控制效果评价报告书》，《控制效果评价报告书》按专家组意见修改。 |