| 项目名称 |  | 青岛三峻铸造有限公司职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛三峻铸造有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛市平度市田庄镇飞航路88号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 于子强 |
| 项目简介 |  | 青岛三峻铸造有限公司成立于2014年4月，主要生产火车配件、汽车配件和工程车配件，属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。公司位于青岛平度市田庄镇飞航路88号，占地面积23333m2，生产及辅助设备54台（套），年生产火车配件1.5万t、汽车配件5000t、工程车配件1万t。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | a）化学有害因素 本次评价对矽尘、其他粉尘（铁及其氧化物粉尘、金属氧化物粉尘）、砂轮磨尘、电焊烟尘、铜烟、锰及其化合物、二氧化氮、臭氧、二氧化硫、甲醛、甲醇、糠醇、苯酚分别进行了检测，其中铸钢焊补工、气刨工接触臭氧浓度符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求，但其接触浓度已达到行动水平；铸铁合箱浇注工和铸造造型制箱工接触甲醛浓度符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求，但铸造造型制箱工接触甲醛浓度已达到行动水平；铸铁造型制芯工、铸铁造型制箱工、铸钢造型制芯工、铸钢造型制箱工、铸铁落砂工、铸钢落砂工、清砂工、铸钢混砂工、铸钢焊补工、气刨工接触粉尘浓度不符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求，其余岗位接触粉尘浓度符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求，但铸钢打磨修补工、铸铁合箱浇注工接触粉尘浓度已达到行动水平；其他所检岗位化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求，且其接触浓度均未达到行动水平。 b）噪声 本次评价对生产车间和公辅设施的噪声分别进行了检测，所检铸铁打磨修补工、铸铁切割冒口工、铸铁抛丸工、铸钢抛丸工、涂料工、铸铁合箱浇铸工、铸钢合箱浇铸工、铸铁造型制箱工、铸铁造型制芯工、铸铁落砂工、铸钢落砂工、清砂工、铸钢焊补工、铸钢焊补工、铸钢打磨修补工、气刨工、气割工、铸钢混砂工、射芯机操作工、铸铁电炉工、铸钢电炉工、铸钢造型制芯工、铸钢造型制箱工接触噪声的8小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求，剩余岗位接触噪声的8小时等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 c）工频电场 本次评价对企业配电室内的工频电场进行了检测，所检电工接触工频电场符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 d）高温 本次评价对电炉、浇铸位、热处理位的高温进行了检测，所检工种接触高温符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 e）电焊弧光 本次评价对焊接和气刨位的电焊弧光进行了检测，所检工种接触电焊弧光符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 超标原因分析： 1）粉尘超标原因 车间内产生粉尘的设备设置比较集中，清砂、打磨、修补等岗位缺少局部排风设施，落砂岗位排风罩口太高且风量不足。 2）噪声超标原因 车间内设备布置比较集中，打磨、清砂、抛丸、落砂等作业产生噪声较高，对车间整体作业环境影响较大。 |
| 评价结论与建议 |  | 青岛三峻铸造有限公司制定了职业卫生管理相关制度，部分岗位设置了职业病防护设施，为员工发放了个人使用的职业病防护用品，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了劳动者职业卫生监护及其档案管理制度，并定期组织职工进行职业健康检查，根据现场生产特点制定了职业病危害应急救援预案与管理制度，但企业现场和管理方面仍存在一些不足，企业应针对本报告提出的意见进行整改。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |